BÁO CÁO THỰC HÀNH KIẾN TRÚC MÁY TÍNH

LAB 11

Họ và tên: Phạm Vân Anh

MSSV: 20214988

Mã lớp: 139365

ASSIGNMENT 1:

- Code

Thực hiện gõ chương trình vào công cụ MARS

- Giải thích

- Chương trình in ra màn hình mã scan của số được bấm trên Digital Lab Sim qua ma trận sau

|  | 0x10 | 0x20 | 0x30 | 0x40 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 0x02 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 0x03 | 8 | 9 | A | B |
| 0x04 | C | D | E | F |

- IN_ADDRESS_HEXA_KEYBOARD 0xFFFF0012: địa chỉ đầu vào

- OUT_ADDRESS_HEXA_KEYBOARD 0Xffff0014: địa chỉ đầu ra nhận giá trị hàng và cột của phím được bấm.

- Hàm main:

- Gán địa chỉ vào các thanh ghi $s1 và $s2 tương ứng

- Bắt đầu vòng lặp gán nhãn polling (kiểm tra)

- Hàm polling: vòng lặp kiểm tra từng phần tử trong hàng

- Hàm check: vòng lặp kiểm tra từng cột

- Nếu $t0 = 0x10 (đã kiểm tra hết 4 cột)  print

- Nếu không, nó ghi giá trị trong thanh ghi $t0 vào địa chỉ được lưu trong thanh ghi $t1  gán hàng tiếp cho việc kiểm tra

- Đọc giá trị từ địa chỉ lưu trong $t2 vào $t0  đọc mã quét

- Nếu $a0 != 0 (đã nhận được giá trị từ bàn phím)  print

- Nếu không, nó dịch sang trái giá trị trong $t0 lên 1 (sang cột tiếp theo)  check

- Hàm print: in ra giá trị địa chỉ nút được bấm

- Kết quả

- Thử ấn số 8(0x14)

- Thử ấn b

ASSIGNMENT 2:

- Code

Thực hiện gõ chương trình vào công cụ MARS

- Giải thích

- Chương trình minh họa cho chương trình ngắt trên Digital Lab Sim

- Khi chương trình nhận tín hiệu ngắt, tự động nhảy tới địa chỉ .ktext 8000180 để thực hiện chương trình con tự động ngắt. Sau khi thực hiện chương trình con, quay lại chương trình chính bằng cách nhảy tới địa chỉ của thanh ghi $14 (thanh ghi $co) nhưng lệnh tại địa chỉ của thanh ghi $14 đã thực hiện xong nên phải +4 để thực hiện lệnh tiếp theo.

- Hàm main:

- Kích hoạt phím ngắt bằng cách ghi giá trị 0x80 vào thanh ghi $t3 và lưu vào địa chỉ được lưu trong $t1

- Hàm  loop: Vòng lặp chờ sự kích hoạt ngắt từ bàn phím. Khi một nút được bấm (nhận được tín hiệu)  xử lí ngắt (Interript Servica Routine)

- Kết quả

- Khi bấm số 8:

ASSIGNMENT 3:

- Code

Thực hiện gõ chương trình vào công cụ MARS

- Giải thích

- Chương trình đếm và in ra màn hình các số mà ta bấm trên ma trận phím sử dụng ngắt.

- Chương trình có 2 phần chính là .text để đếm và in ra màn hình, .ktext 0x80000180 xử lý chính khi gặp ngắt (khi bấm 1 phím trên bàn phím)

- Khởi tạo IN_ADDRESS 0xFFFF0012 và OUT_ADDRESS 0xFFFF0014, gán IN_ADDRESS VÀO $t1

- $s0 là biến đếm. Vòng lặp loop tăng đếm thêm 1, sau đó in ra màn hình  delay 300ms. Sau khi thực hiện xong ta sẽ nhảy lại về loop

- Sau khi nhận được lệnh ngắt (ấn 1 phím ở trên ma trận), nó nhảy tới địa chỉ 0x80000180 và thực hiện chương trình con ngắt ở đó.

- Lưu $ra, $at, $v0, $a0, $t1, $t3 vào trong stack ở IntSR vì ta sẽ có thể thay đổi chúng trong chương trình con  kết thúc ta trả lại giá trị cho chúng bằng cách pop các phần tử lần lượt ra.

- In ra màn hình thông báo kèm mã của số ta vừa bấm vào. Xác định số vừa bấm vào giống ASSIGNMENT 1.

- Thực hiện lấy địa chỉ quay về thanh ghi $14 vào $at, sau đó cộng thêm 4 và gán ngược lại vào thanh ghi $14 để quay lại chương trình chính và thực hiện lại từ đầu

- Kết quả

- Ấn số 8

- Ấn b

ASSIGNMENT 4:

- Code

Thực hiện gõ chương trình vào công cụ MARS

- Giải thích

- Chương trình mô tả cách minh họa bằng nhiều cách ngắt, ngắt bằng ma trận phím và Bộ đếm thời gian. Nguyên nhân ngắt nằm ở thanh ghi $13 trong CO

- Nếu ngắt bằng Ma trận phím thì thanh ghi $13 có giá trị 0x800 hay bit 10 là 1, ngắt bằng Time Counter thì thanh ghi $13 có giá trị 0x400 hay bit 11 là 1.

- Đầu tiên, ta khởi tạo giá trị MASK_CAUSE_COUNTER (ngắt bằng Time Counter) 0x00000400 và MASK_CAUSE_KEYMATRIX (ngắt bằng Ma trận phím) 0x00000800

- Hàm main:

- Ngắt bằng Ma trận phím

- Gán $t1 = IN_ADDRESS_HEXA KEYBOARD, gán $t3 = 0x80 (bit 7 = 1) cho phép chương trình ngắt bằng ma trận phím.

- Gán giá trị của thanh ghi $t3 vào địa chỉ được trỏ bởi thanh ghi $t1

- Ngắt bằng Time Counter

- Gán $t1 = COUNTER, cho phép chương trình ngắt bằng bộ đếm thời gian

- Gán giá trị ở $t1 vào chính địa chỉ được lưu ở $t1

- Sau đó, ta có vòng lặp Loop với vài lệnh nop và 1 lệnh sleep, sau đó quay lại vòng lặp loop để đợi cho ngắt xảy ra. Khi quá thời gian đếm hay bấm phím nào trong ma trận, chương trình nhảy tới chương trình con phục vụ ngắt ở .ktext 0x80000180.

- Hàm get_caus: lấy ra giá trị của thanh ghi $13 để biết được nguyên nhân ngắt.

- Hàm IsCount: check xem có phải nguyên nhắn ngắt là do bộ đếm thời gian hay không

- Gán $t2 = MASK_CAUSE_COUNTER 0x00000400 (nguyên nhân ngắt do Time Counter)

- Làm phép toán AND giữa $t1 và $t2, lưu kết quả ra thành $at

- Nếu $at = $t2 = MASK_CAUSE_COUNTER 0x00000400 
 ngắt do bộ đếm thời gian  in ra kết quả

- Nếu $at != $t2  check tiếp

- Hàm IsKeyMa: check xem có phải nguyên nhân ngắt là do Ma trận phím.

- Thực hiện tương tự như hàm IsCount

- Nếu $at = $t2 = MASK_CAUSE_KEYMATRIX 0x00000800 
 ngắt do Ma trận phím  In ra kết quả

- Nếu $at != $t2  end_process

- Sau khi in thông báo, ta sẽ xóa dữ liệu thanh ghi $13 bằng cách lưu $13 = 0. Sau đó, ta lưu lại $t1 vào địa chỉ ở $t1 để bật lại cho phép ngắt bằng thời gian.

- Cuối cùng, ta sẽ quay lại chương trình chính bằng cách trích xuất giá trị ở thanh ghi $14, cộng thêm 4 sau đó lưu lại  dùng lệnh eret để quay lại chương trình chính.

- Kết quả

- Không bấm gì:

- Ấn số 8:

ASSIGNMENT 5:

- Code

Thực hiện gõ chương trình vào công cụ MARS

- Giải thích

- Chương trình minh họa chương trình ngắt với bàn phím. Bàn phím không tự động ngắt mà phải dùng lệnh teqi để ngắt.

- Khởi tạo

- KEY_CODE (0xFFFF0004)  giá trị ASCII ký tự được nhập từ bàn phím  gán $k0

- KEY_READY 0xFFFF0000 = 1 khi có ký tự được nhập và bằng 0 sau lệnh lw  gán $k1

  - DISPLAY_CODE (0xFFFF000C) giá trị ASCII của ký được được in ra màn hình  gán $s0

  - DISPLAY_READY (0xFFFF0008) = 1 khi chuẩn bị in và sẽ = 0 sau lệnh sw  gán $1

  - MASK_CAUSE_KEYBOARD: 0x00000034 BIT MASK: nguyên nhân ngắt tạo bởi keyboard.

- Hàm WaitForKey: vòng lặp đọc ký tự đầu vào

- Nếu $t1 (KEY_READY) = 0  chưa có ký tự nào được nhập
 tiếp tục lặp đến khi $t1 = 1 (có ký tự từ bán phím được nhập)

- Sau khi xác nhận có ký tự được nhập, chương trình nhảy đến nhiệm vụ ngắt mềm bằng cách kiểm tra teqi $1, 1 và nhảy đến địa chỉ ngắt .ktext 0x80000180.

- Cơ chế ngắt: khi có một ký tự được nhập từ bàn phím và KEY_READY = 1

- Check nguyên nhân ngắt bằng cách kiểm tra thanh ghi $13 (được lưu vào $t1), và mặt nạ bit ngắt bàn phím (được lưu vào $t2). Sử dụng phép AND, nếu $1 trùng $t2  ngắt do bàn phím

- Đọc ký tự được ghi từ bán phím và kiểm tra DISPLAY_READY có sẵn sàng (=1) hay không (=0)

- Nếu DISPLAY_READY = 1  mã hóa ký tự (tăng mã ASCII lên 1) và sẵn sàng in ra màn hình

- Nếu DISPLAY_READY = 0  tiếp tục polling bằng vòng lặp

- Kết thúc, ta cập nhật giá trị $14 cộng thêm 4 (địa chỉ của câu lệnh tiếp theo), dùng lệnh eret để trở về chương trình chính

- Kết quả